贵州省交通运输厅技术指南

JTT52/19-2023

贵州省高速公路绿化养护技术指南（试行）

Technical Guide for Greening and Maintenance of Expressway in Guizhou Province

2023-10-16发布            2023-10-16实施

贵 州 省 交 通 运 输 厅  发布

贵州省交通运输厅技术指南

贵州省高速公路绿化养护技术指南

（试行）

JTT52/19-2023

主编单位：贵州省交通运输综合行政执法监督局

贵州林都园林工程有限公司

批准部门：贵州省交通运输厅

实施日期：2023年10月16日

前  言

为了提高贵州省高速公路绿化植物养护技术水平，巩固绿化成果，规范绿化养护施工管理工作，确保绿化植物健康生长，充分发挥绿化植物的生态效能，提高绿地景观效果，保障高速公路行车安全，特编制《贵州省高速公路绿化养护技术指南》。该指南可为贵州高速公路绿化养护管理工作提供指导，有利于推进贵州高速公路绿化养护工程施工的规范化，利于提高绿化工程的质量。打造“多彩贵州·最美高速”、“多彩贵州·平安高速”，推进贵州生态文明建设。

本指南按照GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本指南由贵州省交通运输厅提出并归口。

本指南由贵州省交通运输综合行政执法监督局组织实施。

起草单位：贵州省交通运输综合行政执法监督局、贵州林都园林工程有限公司

主要起草人：付义书  周承涛  杨德龙  殷中辉  邱小龙  李文娟  侯源涛

周  攀  祝小科  张晓龙  周  明  周伦高  李洪青  李绍平

李  涛  符治明  郑绍兴  尹  文  侯本和  陈轩然  邓成立

李贞波  付  靖  王良平  熊卉芹  潘家德  唐德伟  姚  毅

吴筱丽  刘照强  陈秋如  刘荣铮  李鸿杞  李菁蕊  段声波

罗在顺  殷金发  郭  靖  曾  强  张佳荣  张明虎

审  查  人：许湘华  龙平江  张  胤  董  翔  黄  强  袁  泉  韩洪举

石大为  宋  刚  周  杨  唐  斌  欧阳男  龙  皎  尹显慧

蒋永生  麻国涛  王  晓  苏以江  曾凡梅  段元敏  田兴军

目  录

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	绿化养护质量要求	3

5	绿化植物养护技术措施	4

6	灾害预防与治理	11

7	高速公路绿地保洁	12

8	绿化养护安全管理	13

9	绿化养护档案管理	14

附录 A	16

附录 B	18

# 范围

本指南规定了贵州高速公路绿化养护的术语和定义、绿化养护管理质量要求、绿化植物养护技术措施、灾害预防与治理措施、绿化区域保洁卫生管理、绿化养护工程安全管理及档案资料管理。

本指南适用于贵州省高速公路绿化区域经交工验收合格后移交的绿化工程的养护及管理。

贵州省高速公路绿化养护除符合本指南外，应符合国家和贵州省现行有关标准（规范）的规定。

# 规范性引用文件

下列文件对于本指南的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本指南。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本指南。

（1）GB/T15776-2021  农田灌溉水质标准

（2）GB/T15776-2023  造林技术规程

（3）GB/T15783-1995  主要造林树种林地化学除草技术规程

（4）GB/T8321  农药合理使用准则

（5）NY/T496-2010  肥料合理使用准则

（6）NY/T1276-2007  农药安全使用规范总则

（7）CJJ75-97  城市道路绿化规划与设计规范

（8）CJJ/T287-2018  园林绿化养护标准

（9）CJJ/T82-2012  园林绿化工程施工及验收规范

（10）JTGH10-2009  公路养护技术规范

（11）JTGH30-2015  公路养护安全作业规程

（12）JTGF90-2015  公路工程施工安全技术规范

（13）JTT52/04-2021  贵州省高速公路绿化景观设计及施工指南

（14）DBJ52/T107-2021  贵州省城镇园林绿化管护规范

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本指南。

- 高速公路绿地

高速公路不同功能区的绿地，包括中央分隔带、路侧及边坡、互通区、隧道进出口、服务区、停车区、收费站绿化区域。

- 绿化养护

为了提高绿化工程的质量和效果，对绿化植物采取的除草松土、水肥管理、修剪整形、有害生物防治、补植改植、灾害预防治理和绿化保洁管理等技术措施的活动。

- 乔木

具有明显直立的主干，树干和树冠有明显区分，通常高3米以上，又可按高度不同分为大乔木、中乔木和小乔木。

- 灌木

高度在3米以下，通常丛生、分枝较多、无明显主干的木本植物。

- 绿篱

灌木成行或群状密植，经造型修剪而形成的植物墙。

- 地被植物

株丛密集、低矮，用于代替草坪覆盖地面，并具有一定观赏价值的植物。

- 草坪

铺植草皮或播种草籽培育形成的人工草地。

- 生长势

植物生长的强弱能力，泛指植物生长速度、干皮和茎叶色泽及质地所表明的健康程度、植株茁壮程度、分蘖或分枝的繁茂程度等。

- 绿化覆盖率

绿化植物垂直投影面积与绿化用地总面积的百分比。

- 成活率

绿化植物种植后经过一个年生长周期成活植株数与种植总株数的百分比。

- 水肥管理

根据天气、土壤墒情、土壤肥力和植物生长状况等，对绿化植物采取浇灌水及追施肥料，以促进其生长发育的技术措施。

- 整形修剪

利用剪、锯、疏、捆、绑、扎等方法，对绿化植物的某个部分或全部进行造型，以达到平衡树势、更新复壮、形状美观的技术措施。

- 有害生物防治

对危害绿化植物正常生长的病、虫、杂草等有害生物，运用多种预防和防治技术进行综合控制的活动。

- 入侵植物

因人为或自然原因，从原来的生长地进入另一个环境，并对该环境的生物、农林牧渔业生产造成损失，给人类健康造成损害，破坏生态平衡的植物。

# 绿化养护质量要求

- 功能区绿地养护

### 中央分隔带

4.1.1.1中央分隔带种植的小乔木、灌木（花灌木）及地被植物生长健壮、修剪及时，整齐美观，成活率≥90%，绿地内无明显杂草，无明显病虫害。

4.1.1.2中央分隔带绿篱和地被植物生长旺盛，修剪整齐、合理，无死株、断隔、断带，无明显病虫害症状，绿化覆盖率≥95%。

4.1.1.3中央分隔带乔灌木及绿篱修剪后，高度应为1.5m-2.0m，株距、密度合理，应满足防眩功能要求，枝叶不应伸出中央分隔带，不得影响交通安全。

### 路侧

4.1.2.1路侧种植的乔、灌、宿根花卉植物成活率≥90%。

4.1.2.2路侧列植的乔木和球形植物树冠完整、规格一致、树形修剪整齐美观，不影响行车安全视距，树木生长势强，无明显病虫害，不应连续缺株4株以上。

4.1.2.3路侧绿化草坪生长繁茂、无枯黄、无明显病虫害，绿化覆盖率≥95%，草坪连续空白面积＜0.5m2。

### 边坡

4.1.3.1边坡种植的攀缘植物挂网无脱落，生长旺盛，绿化覆盖率≥90%。定期对攀缘植物进行牵引、修剪及时。

4.1.3.2乔、灌、草混合喷播的边坡，上、下边坡坡体表面的种植层无垮塌，喷播乔、灌、草植物生长良好，高度控制合理，绿化覆盖率≥90%。

4.1.3.3匝道、交叉视野范围和弯进内侧等边坡乔灌木，应通过修剪保持低矮，达到设计高度，符合安全视线视距的规定。

4.1.4互通区、隧道进出口、服务区、停车区和收费站

4.1.4.1绿化区域种植的乔、灌、草、花等植物经养护后，形成的群落、群丛结构合理，疏密得当，层次分明，整体绿化景观效果良好。

4.1.4.2绿化区域孤植树、丛植树、灌木、绿篱、花篱、模纹图案、色块等各种绿化植物生长健壮，无枯死株，无明显病虫害，成活率≥90%。

4.1.4.3绿化区域草坪生长旺盛、保持青绿、平整、无杂草、无明显病虫害，修剪高度控制在10cm左右，绿化覆盖率≥90%。

- 绿化植物养护

贵州高速公路绿化植物养护质量要求按附录A执行。

# 绿化植物养护技术措施

- 除草松土

### 除草

5.1.1.1绿化植物种植成活后，应及时采取除草。

5.1.1.2在绿化植物生长季节（5月-8月）应及时拔出或割除杂草，每年至少清除2次以上，并及时清运；入侵性、危害性杂草，一经发现应立即拔出，及时消毁。

5.1.1.3草坪内杂草每年清除2次以上，若草坪因品种退化，且杂草无法控制时，宜淘汰原有品种重植草坪。

5.1.1.4杂草可采用人工或机械割除，清除杂草宜在杂草开花结实前进行。

5.1.1.5采用化学药剂除草时，应执行GB/T15783-1995的规定。

### 松土

5.1.2.1绿化植物种植成活后，应及时采取松土，应符合GB/T15776-2023的规定。

5.1.2.2松土宜选在晴朗或初晴天气、土壤湿润时进行，可结合除草或施肥同时进行，每年不少于2次。

5.1.2.3乔灌木松土范围应在树冠投影圈内，松土时做到里浅外深，不得伤害根系，松土深度以15cm-20cm为宜；花卉及地被植物松土深度以5cm-10cm为宜。

5.1.2.4竹林每年松土除草l次-2次，深度为l0cm-15cm，不应损伤竹鞭或竹笋。

- 水肥管理

### 浇灌与排水

5.2.1.1浇灌水的水质应符合GB5084-2021的规定。

5.2.1.2浇水时间、次数及浇水量应根据季节、气温、绿化植物类型、土壤水分状况等合理确定，做到适时、适量、浇足浇透不遗漏。春夏季节干旱情况下，一般应每隔3天-5天，浇1次透水；对于需水量较大的草本花卉或草本植物，在高温干旱季节，宜清晨和傍晚各浇1次透水。

5.2.1.3中央分隔带、路侧和边坡、互通区等用洒水车浇灌时，应接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透水，严禁用高压水流浇灌水，防止泥浆污染路面。

5.2.1.4服务区、停车区、收费站等绿化区域有条件使用喷灌时，应专人看管，定时开关，以地面产生径流为止，灌溉用水的管线及设施应设置误饮、误接标志。

5.2.1.5补植改种的乔灌草植物应及时浇灌水，在土质保水力差的地段可适当增加浇灌水次数。

5.2.1.6宜采用滴灌节水设施，提倡循环用水和再生水利用。

5.2.1.7雨季应注意及时排涝，确保绿地内无积水，防止绿化植物因涝致死。

### 施肥

5.2.2.1施肥分基肥和追肥两种，应使用安全、环保、长效的肥料，应符合NY/T496-2010的规定。

5.2.2.2基肥：以充分发酵腐熟的有机肥为主，主要针对补植和改植时施用，可根据植物生长需要和土壤肥力情况合理选用基肥。

5.2.2.3追肥：在绿化植物生长季节施用，施用的肥料种类应视植物生长势、生长期及观赏期等不同要求而定。若要促进植物生长，扩大植物冠幅，宜施氮肥和复合肥。观花、观果植物在观赏期前应增施磷肥和钾肥。

5.2.2.4施肥方法：乔灌木追肥应沿树冠垂直投影的外围，采用穴施、环施或沟施，施肥深度20cm-30cm，追肥要与土壤充分混合均匀，避免伤根。

5.2.2.5施肥量：施肥量应根据绿化植物类型、年龄、生长阶段、肥料种类和土壤肥力状况而定，施用量要准确，一般高大乔木追肥的施用量为200g/株-300g/株，小乔木和花灌木50g/株-100g/株，草坪为15g/m2-20g/m2。

5.2.2.6新补植改植的乔木每年施1次追肥，其它乔木每年施1次-2次，花灌木每年施2次，草坪每年施1次。重点施肥时间宜在春秋两季，观花木本植物应分别在花芽分化前和后各施肥一次。夏季气温较高，最好不施肥。

- 整形修剪

### 功能区绿地植物修剪

5.3.1.1中央分隔带绿地

5.3.1.1.1中央分隔带种植的小乔木和花灌木，当枝条伸出中央分隔带防撞护栏或影响司机视线时，容易引发交通事故，必须定期进行修剪，修剪宜在冬季进行，一般路段修剪后高度应保持在1.6m，凹曲路段修剪后高度应保持在1.8m，以满足防眩功能的要求，不影响交通安全。

5.3.1.1.2中央分隔带绿篱修剪

绿篱造型及修剪高度应满足防眩要求。应突出轮廓、线条流畅，顶面、侧面平整，侧面不得超出防撞护栏，同一路段的绿篱高度一致。

5.3.1.1.3中央分隔带地被植物修剪

以中央分隔带的路沿石内侧为界修剪整齐，应保持地被植物的枝叶不伸出路沿石。

5.3.1.1.4中央分隔带常见树种修剪

a、塔柏：修剪树形为圆柱形，顶部平剪或下部修剪成圆柱形，高度能满足防眩要求。

b、大叶黄杨、红叶石楠、法国冬青：树形修剪为自然丰满的圆头树形，高度能满足防眩要求，修剪后植物枝叶侧面不得超出防撞护栏。

c、木槿：丛生木槿修剪时应疏除衰老枝、内膛细弱枝、过密枝，保持良好的通风透光条件。独干木槿休眠期修剪采取交替回缩主、侧枝控制树冠的剪法，防止树冠过大，生长期修剪以控制树冠高度和冠幅为主。

d、紫薇：应于早春萌发前修剪，疏除过密枝、枯枝、弱枝，短截上年的已花枝，对生长健壮花芽饱满的枝条长留长放。

e、金叶女贞绿篱：修剪成长方形状，修剪高度能满足防眩要求，两侧不遮挡和超出防撞护栏。

f、海桐：修剪成球状，高度能满足防眩要求，两侧不遮挡和超出防撞护栏。

5.3.1.2互通区、隧道进出口、服务区、停车场和收费站

5.3.1.2.1为确保互通区和绿化区域绿化景观效果，在不影响交通安全的情况下，乔木修剪以自然树形为主，灌木修剪以保持自然姿态和原形态为佳。

5.3.1.2.2绿化区域造型植物、模纹图案、色块灌木等应按景观设计的形状和高度修剪，做到形状轮廓清晰、表面平整圆滑，突出观赏性。观花灌木应根据花芽发育特点和开花枝条生长习性修剪。

5.3.1.2.3绿化区域地被植物或绿篱修剪应确保其生长正常，枝叶丰满，修剪轮廓清晰、线条流畅、表面平整、侧面整齐。

5.3.1.2.4绿化区域攀缘植物要向边坡、护坡挡墙或棚架进行人为牵引，避免缠绕其它植株。多年生的攀缘植物要定期翻蔓，剪除枯枝，疏删老弱的藤蔓。

5.3.1.3路侧、边坡绿地植物修剪

高速公路两侧列植的乔灌木、靠近路缘边坡上的乔灌木、以及匝道交叉口通视三角区范围内的乔灌木枝条若影响司机视线时，应及时修剪。边坡坡面上灌、草、藤本植物及生长稳定的乔木可不修剪，若有乔木存在倒伏风险或倒伏时，应及时清除。

### 绿化植物整形修剪

5.3.2.1乔木类、灌木类、竹类、花卉、攀缘植物、地被植物和草坪等各类植物的修剪整形，应符合CJJ/T287-2018和DBJ52/T107-2021的相关规定。

5.3.2.2修剪前应制定相应安全操作措施。

5.3.2.3应根据不同功能绿地的景观要求、植物种类、生长势、芽着生部位和花期等进行修剪整形。

5.3.2.4应及时疏剪内膛枝、重叠枝、交叉枝、下垂枝、枯腐枝、病虫枝、徒长枝、衰弱枝、损伤枝、过密枝，以及已侵入高速公路界限遮挡交通标志、遮挡路网监测摄像设备及影响行车视距的枝条。

5.3.2.5修剪整形方法包括休眠期（冬季）修剪和生长期（夏季）修剪。

休眠期修剪以整形为主，可稍重剪。生长势和萌芽力弱以及成枝率低的树种，修剪量和修剪频率应适当降低，宜进行轻度修剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪；易伤流的树种，应避开生长旺盛期，在秋季进行修剪。

5.3.2.6修剪时切口应靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45°倾斜；剪口平整，对粗壮大枝应采取分段截枝法，防止扯裂树皮。一般每年宜修剪1次-2次。

5.3.2.7修剪后产生的植物垃圾应及时清理。

- 有害生物防治

### 防控原则

坚持“预防为主，综合防治”、“治早、治小、治了”和“安全、有效、经济、简易”的原则，根据预测预报，综合应用植物检疫、抚育防治、物理防治、生物防治和化学防治的方法，进行有害生物防治，做到早发现、早治疗，将有害生物危害控制在萌芽状态，减少其对绿化植物的影响。

### 防治对象

病害、虫害和有害植物。

### 预测预报

加强有害生物检查，一旦发现疫情要及时上报主管部门，并迅速采取防治措施。

### 综合防治技术

5.4.4.1植物检疫

严格执行国家植物检疫法律法规规定的检疫对象，防止危险性病虫害及有害植物的传入，不得从疫区调运苗木、接穗、果实和种子。一经发现，应立即消毁。

5.4.4.2抚育防治

选用抗病虫能力强的乔灌草绿化植物，合理密植，同时加强抚育养护管理，做好土肥水管理、合理修剪。

5.4.4.3物理防治

5.4.4.3.1宜用诱光灯或频振式杀虫灯，在夜晚诱杀成虫。

5.4.4.3.2宜用毒饵诱杀、饵木诱杀、潜所诱杀和色板诱杀等技术消灭害虫。

5.4.4.3.3对一些虫体较大、易于辨认的害虫可进行人工捕捉。

5.4.4.3.4可采用人工热处理、截止上树、挖蛹、清除卵块虫包、刷除虫卵等，以及清除病虫枝，摘除病叶、病梢、刮除病斑等措施防治病虫害。

5.4.4.4生物防治

充分利用捕食性生物、寄生性生物、病原微生物等食物链，扩大以鸟治虫、以虫治虫、以菌治虫的应用范围，保护好病虫天敌资源。

5.4.4.5化学防治

5.4.4.5.1防治原则

按GB/T8321和NY/T1276-2007的要求选择高效低毒低残留农药，采取不同作用机制药剂轮换使用。在无风晴天上午或傍晚施药，避免高温喷药，如遇下雨应补喷。喷药后立即清洗药械，不应乱倒残液，剩余农药应妥善保管。

5.4.4.5.2病虫害防治

常用防治药剂及使用方法详见附录B。

5.4.4.5.3有害植物防控

贵州高速公路常见的有害植物主要有加拿大一枝黄花、紫茎泽兰、葛藤、乌蔹莓、菟丝子等。

a、加拿大一枝黄花

在其幼苗期，人工铲除或及时喷施40%苯嘧•草甘膦可分散油悬浮剂500倍液，连续2次-3次。若有复发迹象，补喷1次，防止二次传播。

b、紫茎泽兰

在秋冬季人工挖除紫茎泽兰全株，晒干烧毁。或在生长旺盛期用24%氨氯吡啶酸水剂150倍或58%草甘膦铵盐可溶粉剂300倍喷雾防治，连续2次-3次。

c、葛藤

在春末夏初及时检查，结合除草松土将葛藤连同杂草一起清除并销毁；或在幼苗期喷施400倍80%草甘膦铵盐可溶粒剂，连续2次-3次。

d、乌蔹莓

结合除草松土将乌蔹莓地上藤蔓连同地下根部一并清除，或喷1500倍53%2甲4氯二甲胺盐水剂或58%草甘膦铵盐可溶粉剂300倍，连续1次-2次。

e、菟丝子

在春末夏初及时检查，结合除草松土将菟丝子连同杂草一起清除并销毁；或在幼苗期地面喷300倍48%仲丁灵乳油或500倍50%扑草净可湿性粉剂，每25天喷1次，连续2次-3次。

- 补植改植

### 补植或改植对象

5.5.1.1因交通事故、病虫害，或其他原因导致绿化植物损坏或死亡的，应及时补植。

5.5.1.2乔木树体毁损而无法挽救、严重倾斜、阻碍交通或者危及车辆安全，应及时砍伐、改植。

5.5.1.3中央分隔带绿化植物高度＜1.5m、稀疏、枯亡，不能满足防眩功能要求时，应改植。

5.5.1.4绿篱、模纹、色块、造型灌木等出现死亡、缺株、断带或空秃应及时补植。

5.5.1.5地被植物地面空秃面积＞1.0m2时，应及时补植。

5.5.1.6草坪空秃面积＞0.5m2时，应及时补播或铺植。

5.5.1.7绿地内已呈老化或明显与环境不协调的乔灌木和花卉，应改植。

### 补植或改植应符合下列规定

5.5.2.1应及时移除死亡植株，及时补植或改植，以保证整个绿地的景观效果。

5.5.2.2按照“适地适树”原则，选择适应性、抗逆性强的绿化植物进行补植或改植。

5.5.2.3补植的植物种类尽量与原设计植物种一致，补植苗木要求为带土球苗或营养袋苗，规格应略大于原植物苗木规格或相近；若改变植物种或规格应与原来的景观相协调。

5.5.2.4补植或改植宜在适宜种植季节进行，种植技术应符合JTT52/04-2021的有关规定。

5.5.2.5补植或改植的成活率应达到95%，以保证绿化景观效果的实现。

# 灾害预防与治理

- 低温

6.1.1低温危害包括寒害和冻害，在入冬前应做好绿化植物的保温防寒措施。

6.1.2涂白：入冬前对乔木树种，采用石灰水加盐或石硫合剂对树干涂白，可防冻害及虫害。涂白时要均匀，树干涂白高度距地面1.3m，上刷口整齐，下口刷至地面，同时注意不应污染周围环境。

6.1.3覆盖植冠：灌木、花卉、地被植物和珍贵树种在适当修剪后，可用彩条布、草帘、遮阴网或黑色塑料薄膜将整株覆盖，以防低温危害。

6.1.4冬季降雪要及时清除绿化植物枝叶上的积雪，有倒伏危险的乔木应立支柱支撑保护，雪压、雪折、雪倒的树木和枝条应及时清除。

6.1.5受低温危害后的植株伤口宜涂防腐剂和生长激素，根茎部位受害可用桥接或根接法抢救。

- 风灾

6.2.1对处于立地条件差、迎风面地段、树冠庞大、枝叶过密的乔灌木，应采取立支柱、绑扎、固土扶正、疏枝打叶等综合措施预防风灾。

6.2.2路侧高大乔木在大风天气及暴风雨来临之前，应进行一次全面疏剪，防止树木受风暴倒伏，确保行车安全。

6.2.3对公路两侧的速生、浅根性高大乔木，因受风暴可能危及交通安全，应及时进行截干处理，减轻风害，截干高度一般控制在4.5m左右。

6.2.4风灾后应及时砍伐、修剪风倒和风折树木枝叶，或采取扶正、支撑、培土加固风倒树木，并对风折伤口涂抹石硫合剂或封口蜡。

- 火灾

6.3.1防火期应根据天气预报，派专人巡查，做好火灾前的预警和预防工作。

6.3.2重点防火期前，应对乔灌木的干枝条、枯枝落叶、草坪枯草和边坡坡面杂草等可燃物及时进行修剪和清除，以消除火灾隐患。

6.3.3火灾发生时应及时组织扑火。火灾过后及时清除受灾区域内死树枯枝和灰烬，对存活的乔灌木受伤枝干伤口进行涂抹药剂处理，并及时补植或改植。

- 盐害

6.4.1在冬季降雪、冻雨天气，路面易发生凝冻，需要在路面撒盐防滑，其溶化的盐水侵入绿地会危害植物，撒盐时应告知作业人员要控制撒盐范围，不应损害绿化植物，如发生相关情况应及时清理、补植，采取相关措施。

6.4.2在清除积雪时，不应把含盐的泥、雪堆积到绿地内，以避免对绿化植物造成伤害。

- 水灾

6.5.1雨季对有水淹隐患的绿地，应设置、修筑好排水设施，加强巡查，及时排除积水隐患。

6.5.2水灾发生后，可采取开沟、埋管、打孔等措施及时排水，并对受淹乔灌草植物进行修枝摘叶，防止绿化植物因涝伤害。

# 高速公路绿地保洁

7.1养护期内每天应派专人捡拾绿化养护区内垃圾，并清理杂物。大风大雨等恶劣天气过后应增加巡查。

7.2随时清理绿地内由司乘人员抛弃的各类垃圾，尤其是塑料袋、饮料瓶等不能分解的废弃物，以及干枯枝叶，保证高速公路“畅、洁、绿、美”。

7.3收集的垃圾杂物和枯枝落叶应及时清运，不得在高速公路内及附近地区随意焚烧。

7.4因粉尘、油类物质或化学物品造成的绿化植物枝条、叶面污染，应结合浇灌水及时对叶面进行喷淋清洗。

7.5绿地内因植物种植及其他原因形成的浮土应清理干净。

7.6绿化养护施工时应注意保护路面、防撞护栏、护栏板、隔离栅等设施的完整、干净及整洁，防止设施被污染和损坏。

7.7应保持高速公路给排水管道畅通、无污染、无渗漏；窨井、进水口等外露的排水设备应保持完好。

7.8就地就近处理植物类垃圾，推动养护过程中垃圾源头分类和减量，提高植物类垃圾资源化再生产品附加值，提高植物类垃圾的资源化利用率。

# 绿化养护安全管理

8.1绿化管养单位应按照要求建立安全作业应急预案，并报高速公路路政及相关管理部门备案。

8.2高速公路绿化养护作业单位，须编制《绿化养护工程施工组织作业设计》和《绿化养护工程涉路施工安全专项方案》，编制内容应符合JTGH10-2009、JTGH30-2015和JTGF90-2015的有关规定。

8.3做好施工作业人员安全教育培训、演练及绿化养护技术培训。

8.4施工全过程应按照施工组织作业设计和施工安全专项方案进行。必须安全使用各种绿化养护机械设备，施工作业车辆、机械应定期进行检修保养，操作规范。

8.5绿化养护施工过程中所有施工人员必须穿着醒目的安全防护服及安全帽。必须严格按照JTGH10-2009和JTGH30-2015的有关规定执行。尤其是对中央分隔带和路侧的绿化养护施工，要严格按照规定进行标志标牌的设置，施工区域要安排专职安全员面向行驶车道进行观察，持红旗提醒行驶车辆注意避让，时刻注意过往车辆有无危及施工人员的安全情况，及时提醒施工人员注意自我防范，并纠正现场施工人员的违章行为，不得影响交通行车安全。

8.6绿化养护作业时封闭部分车道施工的区域，要在来车方向设置防止车辆闯入施工区域的隔离设施或车辆，确保施工区域的安全。

8.7绿化养护作业的安全设施应始终处于良好的工作状态，在未完成养护作业前，任何人不得随意撤除或改变安全设施的位置、扩大或缩小控制区范围，以保证绿化养护作业控制区安全控制的有效性。

8.8进行绿化养护作业时，应顺着交通流方向设置安全设施，警告标志距离养护作业区不少于150m。当养护作业完成后，应逆着交通流方向撤除为绿化养护作业而设置的有关安全设施，但警告区标志的移除顺序应与布设顺序相同，恢复正常交通。当占用超车道最后撤除最前端标志时,应有现场安全管理人员现场指挥，前方30m安全区域挥旗警告提示,撤除设施要快速。

8.9中央分隔带内进行绿化养护作业时，中央分隔带作业区的两端至少要各插标志旗四面，并设专职安全员、导向标或施工标志，作业人员严禁在超车道内走动。中央分隔带绿化内的植被修剪、垃圾清理等养护作业,应封闭靠近中央分隔带的内侧车道,并按临时养护作业控制区布置。洒水车辆占用超车道进行中央分隔带绿化浇水等移动养护作业时，洒水车必须配置后置式LED分流箭头等提示标志，并保证正常开启,易于识别，并在洒水车后方安排防撞车警示和保障安全，相距100-150m，车辆后方应采用软体（绳）连接拖拽大型交通锥或防撞桶,连接长度应大于20m。作业人员应加带安全措施（如安全带)在车体内规范作业，确需沿路走动作业人员,须有专人安全管理，作业人员沿车流方向，不能落后于车体尾部且不得在中央分隔带内休息。

8.10路肩养护作业区长度不宜超过200m，交通控制采用设置锥形标、导向标,锥形标间距不宜大于6m，其中，上游过渡区和工作区布设间距不宜大于3m，锥形标应设在实线标线的外侧,不压标线；路肩绿化养护作业时交通控制采用插标志旗，并设专职安全员。若需在路肩上堆放设备或其它养护物品，应堆放整齐，设反光锥形标,锥形标间距应小于10m，并设置警示标志。

8.11边坡绿化养护作业，应在作业区两端的土路肩上各插两面长杆标志旗，以示养护作业区的位置，给车辆以警戒。养护作业人员应在边坡边上活动，不宜在路肩上走动。

8.12绿化养护施工和管理人员必须具有高度的安全警觉性。进行养护时作业人员和管理人员必须穿着带有反光标志的工作装，否则不准进入养护施工作业区。养护作业人员和管理人员不得随意在非封闭区内的行车道内坐、站立或行走，确有需要跨越行车道时，应观察车辆的行驶情况,在确保安全的情况下迅速通过。

# 绿化养护档案管理

9.1为掌握公路绿化的发展变化情况，积累资料，应建立完整的公路绿化养护档案。高速公路绿化管养单位应做好绿化养护的档案管理工作，对乔木应每株建档，灌木、花卉、草坪按区域划分成块建档，认真记录苗木栽种、养护管理等方面的情况，发现问题及时采取措施。

9.2每次绿化养护应作好记录，每年初制定当年的绿化养护计划，年末要有绿化养护的年终工作总结报告。

9.3绿化养护技术档案的内容包括：不同功能绿地建设历史及其发展状况；绿地区域气候、水分、土壤、地形等自然条件及变化资料；植物种类及日常养护措施记录；应用新技术、新工艺和新成果的单项技术资料；各类统计报表和调查总结报告等。

# 附录 A

（规范性附录）

贵州省高速公路绿化植物养护质量要求

表A.1 贵州省高速公路绿化植物养护质量要求

| 序号 | 植物类型 | 养护质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乔木 | ①乔木生长旺盛，枝叶健壮，树冠饱满，树形美观。 ②路侧乔木下缘线整齐，修剪适度，冠幅、树形基本一致，干直冠美，景观效果优良。 ③无死树缺株，无枯死枝、病虫枝，无黄叶、卷叶、病虫危害叶。 |
| 2 | 灌木 | ①灌木生长健壮、枝叶茂盛，无枯叶、病虫危害叶少，成活率≥90%。 ②造型灌木、绿篱、色块等修剪及时，修剪工艺精细，修剪线条整齐、流畅，植物造型美观、具有艺术感和创意，形状及高度符合设计要求。 ③观花灌木正常开花、花繁叶茂、色彩艳丽。 |
| 3 | 竹类 | 竹林林相好，竹丛通风透光，植株生长健壮，竹竿挺直，枝叶青翠，无明显病虫害；新、老竹生长比例适当；死竹、枯竹、破损竹数量≤3%。 |
| 4 | 花卉 | ①植株生长健壮、株高一致，开花适时、花繁叶茂、花形美观、花色艳丽，无明显病虫危害，缺株倒伏花苗≤3%，盛花期绿化覆盖率≥95%。 ②花坛、花带、花台图案轮廓清晰、整齐有序，花大艳丽，定植花木花期一致，开花整齐、均匀，整体观赏效果好。 |
| 5 | 攀缘植物 | 植株生长旺盛，牵引、修剪及时，生长攀爬有序，无脱落，无明显病虫危害，死株、缺株率≤3%，绿化覆盖率≥90%。 |
| 6 | 地被植物 | 株丛密集，生长茂盛、叶色纯正；修剪及时，同一种类规格整齐一致；无明显病虫危害，无死株、缺株，绿化覆盖率≥95%，景观效果良好。 |

表A.1 贵州省高速公路绿化植物养护质量要求（续）

| 序号 | 植物类型 | 养护质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 草坪 | ①草坪生长旺盛、保持青绿，无杂草，无枯黄，无明显病虫害，草坪绿化覆盖率≥90%。 ②草坪及时修剪，平坦整洁，整体效果美观。 |
| 8 | 障碍树木 | ①在安全范围内的树冠不能遮挡交通标牌，对挡住标牌、标志的树枝应及时修剪，修剪解决不了问题的，及时将障碍树移植至其它地方。 ②因雨、雪、风害造成歪斜的树，尤其是对影响视线、挡住标牌的应及时扶直，绑防风支架。 ③保持道路标志设施清晰可见，可视率100%，确保安全畅通。 |

# 附录 B

（资料性附录）

贵州高速公路绿化植物主要病害与防治方法

表B.1 贵州省高速公路绿化植物主要病害与防治方法

| 序号 | 病害名称 | 危害部位 | 常用防治方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白粉病 | 叶片、枝条、嫩梢、花芽 | 发病季节或初期用44%苯甲·百菌清悬浮剂500倍液，或用40%苯甲·嘧菌酯悬浮剂2000倍液，每隔10天-15天喷1次，共2次-3次。 |
| 2 | 煤污病 | 叶片、枝条 | ①通过修枝，及时清除病枝、病叶。 ②发病期用80%克菌丹水分散粒剂600倍-1000倍液，或25%呋虫胺3000倍+97%矿物油300倍喷雾。 |
| 3 | 叶斑病 | 叶片 | 5-8月中旬和9月中旬-11月初，使用250克/升苯醚甲环唑乳油2000倍，或250克/升嘧菌酯悬浮剂1500倍，或35%唑醚·氟环唑悬浮剂2000倍液均匀喷雾，或喷50%百菌清可湿性粉剂600倍进行防治。 |
| 4 | 锈病 | 叶片 | 在病发期可用75%肟菌·戊唑醇水分散粒剂3000倍，或30%苯甲·丙环唑乳油3000倍液，或75%百菌清可湿性粉剂600倍，每隔7天-10天喷洒1次，交替使用。 |
| 5 | 炭疽病 | 叶片、嫩枝、茎 | 用35%苯甲·嘧菌酯悬浮剂1500倍或40%嘧菌·戊唑醇悬浮剂2000倍或450克/升咪鲜胺水乳剂1500倍液喷洒，隔7天-10天，连续2次。 |
| 6 | 流胶病 | 枝干、果实 | ①适当修剪，合理施肥、浇水，增强树势。 ②发病期用50%甲基硫菌灵悬浮剂400倍液或喷洒50%混杀硫悬浮剂500倍液，每隔15天1次，连续3次。 |
| 7 | 叶枯病 | 叶片、枝条 | 5月份喷洒30%己唑醇悬浮剂2500倍液，或80%抗菌素402 100倍液或50%代森铵水剂1000倍液。 |
| 8 | 枯萎病 | 茎、枝、叶 | 发病期用35%苯甲·嘧菌酯悬浮剂1000倍液，或40%异菌·氟啶胺悬浮剂1000倍液，或56%甲硫·噁霉灵可湿性粉剂600倍液喷洒和浇灌，每7天-10天喷洒浇淋1次，连续2次-3次。 |
| 9 | 褐斑病 | 叶片、枝条 | ①季彻底清除枯枝落叶，并结合冬季修剪剪除有病枝条。 ②发病期间喷洒70%肟菌·代森联水分散粒剂1500倍液，或80%代森锌可湿性粉剂500倍液，或240克/升氯氟醚·吡唑酯乳油1500倍液，7天-10天喷1次。 |
| 10 | 溃疡病 | 叶片、干、枝条 | - 清除病叶、死亡植株。 ②采用36%春雷·喹啉铜悬浮剂2000倍液喷雾，每隔7天-10天1次，连续2次-3次。 |
| 备注 |  |  | 嘧菌酯不得和乳油、有机磷农药、有机硅、矿物油混合使用，易产生药害。 |

表B.2 贵州省高速公路绿化植物主要虫害与防治方法

| 序号 | 病害名称 | 危害部位 | 常用防治方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蚜虫 | 叶片 、枝梢、茎 | ①结合修剪工作剪除虫口密度高的枝梢、叶片，并集中烧毁。 ②利用瓢虫进行生物防治。 ③30%噻虫·高氯氟悬浮剂5000倍液，或70%吡虫啉水分散粒剂8000倍液，或25%呋虫胺3000倍喷雾防治。 |
| 2 | 金龟子（蜞螬） | 根部 | ①用糖、醋、白酒加90%敌百虫粉毒饵诱杀幼虫和成虫。 ②在3龄幼虫期喷洒2.5%溴氰菊酯乳油3000倍液或氰戊菊酯乳油3000倍液防治。 |
| 3 | 蚧壳虫 | 枝、干、叶 | ①人工刮除、修剪清除虫口密度高枝条，集中销毁。 ②4月下旬-5月上旬或9月初孵期用18%阿维·螺虫酯悬浮剂3000倍液，或30%噻虫·噻嗪酮悬浮剂4000倍液，或30%螺虫乙酯悬浮剂5000倍液喷雾。 |
| 4 | 叶蝉 | 叶片、嫩芽稍 | ①加强抚育管理。 ②夏秋季节危害严重时用25克/升联苯菊酯乳油500倍液，或11.8%甲维盐·唑虫酰胺2000倍液，或20%异丙威乳油300倍液喷雾防治。 |
| 5 | 尺蠖 | 叶片 | ①利用鸟类捕食生物防治，或人工捕杀。 ②幼虫期用2.5%溴氰菊酯乳油3000倍液或20%杀灭菊酯乳油600-800倍液防治。 |
| 6 | 刺蛾、灯蛾、侧柏毒峨 | 叶、花、果实 | ①灯光诱捕或人工捕杀。 ②6-8月危害盛期，用25%灭幼脲3号悬浮剂2000倍液、或30%氯虫苯甲酰胺悬浮剂8000倍液，或10%高氯·甲维盐微乳剂6000倍液喷雾防治。 |
| 7 | 红蜘蛛 | 常危害中央分隔带柏树类的枝叶 | 用73%克螨特乳油2000-3000倍液，或34%哒螨灵乳剂2000倍液喷洒防治，喷药时要喷及植株的中下部及叶背等处，每10天-15天喷1次，连续2次-3次。 |
| 8 | 天牛 | 蛀干 | ①采取人工除卵、捕捉成虫，并及时用吡虫啉药棉塞入虫孔。 ②7月-8月树上喷40%杀虫净500倍-1000倍液，或6%联苯·噻虫啉微囊悬浮剂3000倍液。 |
| 9 | 象甲 | 果实、叶 | ①加强抚育管理，清除残枝落叶。 ②4月-6月危害盛期，用5%高效氯氟氰菊酯水乳剂2000倍液，或40%氯虫·噻虫嗪水分散粒剂8000倍液喷洒树冠，每12天-15天用药1次，连续2次-3次。 |
| 10 | 香樟瘤丝螟、樟巢螟 | 叶片、嫩稍 | ①人工摘除虫苞，并带出绿地外集中深埋或烧毁。 ②用25%灭幼脲3号悬浮剂40ml和92%杀虫单30g，兑水50kg喷粗雾，喷药要在傍晚进行，并尽量淋透虫巢。 |